IV. Сравнение планируемых (существующих) технологических процессов (циклов)

с наилучшими доступными техническими методами

Таблица 4

| Наименование технологического процесса (цикла, производственной операции) | Краткая техническая характеристика | Ссылка на источник информации, содержащий детальную характеристику наилучшего доступного технического метода | Сравнение и обоснование различий в решении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Хранение и подготовка сырья | В Обществе применяется система раздельного хранения различных типов и марок сырья и материалов, в том числе металлолома. Формовочный песок поставляется в Общество в ж/д вагонах и выгружается непосредственно в подземный бункер. Откуда по системе подземных ленточный конвейеров подается на сушку. После сушки песок собирается в силосные башни, где хранится до раздачи структурным подразделениям. Песок подается к месту его использования по закрытым системам ленточных конвейеров либо по пневматическому транспортеру. Отработанные пески хранятся в закрытых бункерах до их последующей регенерации и использовании в производстве, или передаче сторонним организациям для последующего использования. Специальные формовочные смеси и порошковые материалы поступают, хранятся и подаются в структурные подразделения в герметичных мешках (в таре завода-изготовителя). Огнеупорные материалы, разделительные составы и другие вспомогательные материалы хранятся в закрытых помещениях. Металлолом поставляется в Общество в ж/д вагонах и автотранспортом. Металлолом подлежит очистке, разделке (при необходимости), проверке на радиационную и взрывобезопасность. Для хранения металлолома используются бетонированные площадки и заглубленные приямки, расположенные внутри производственных помещений. | П-ООС 17.02-02-2012. «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы в литейном производстве». Раздел 6.3 стр. 15-17 Раздел 8.1.2, стр. 201 Раздел 8.1.3, стр. 202 Разделы 8.1.4, 8.1.5 стр. 203-205 | Технологический процесс соответствует НДТМ. Хранение сырья под крышей и использование бетонного покрытия, исключает загрязнение земель и подземных вод, а также ухудшение качества шихты, сырья и материалов. Очистка металлолома приводит к уменьшению образования отходов и расхода энергии. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Жидкие нефтепродукты и ЛКМ поставляются в бочках, пластиковых контейнерах, в небольших емкостях. Они хранятся в таре, в которой поставляются, в закрытых помещениях склада. Хранение жидких связующих для приготовления формовочных и стержневых смесей, осуществляется в закрытом помещении склада в таре завода-изготовителя, в соответствии с рекомендациями, установленными поставщиками (производителями) данных материалов. Твердые кусковые остатки отходов, типа отработанных огнеупоров и шлака хранятся в отдельных контейнерах, кучах, в раздельных местах хранения. Мелкие твердые остатки собираются в фильтрующей установке в большие мешки или контейнеры, которые можно помещать на хранение перед транспортировкой для утилизации. Все сырье и материалы, поступающие в Общество, а также возвратные отходы проходят входной контроль качества. |  |  |
| Контроль качества кокса | Контроль качества кокса осуществляется на соответствие ГОСТ 3340-88, марка КЛ-1, а именно: - массовая доля общей серы: не более 0,6%, - зольность: не более 12%, - массовая доля общей влаги: не более 5%, - прочность М40: не менее 76%, - средний диаметр кусков: 60 мм и более, - массовая доля кусков менее 60 мм: не более 14%, в том числе кусков менее 40 мм не более 5%. | П-ООС 17.02-02-2012. «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы в литейном производстве». Раздел 8.2.1.2, стр. 207 | В целом технологический процесс соответствует НДТМ. Однако требования к размеру кусков кокса, а именно более 90мм, применить для существующей вагранки не представляется возможным, в виду конструктивных ее особенностей и значительного увеличения затрат по его закупке. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Получение расплава серого чугуна на коксовой вагранке производитель-ностью 1,0 т/час (цех №4) | Плавка чугуна осуществляется в ваграночной печи с холодным дутьем. Последовательность загрузки и дозировки компонентов в вагранку осуществляется согласно карты ОГМет: - металлошихта (чушковый чугун, литейный чугун, покупной чугунный лом, возврат собственного производства (литники и брак); - ферросплавы (ФС25, ФС45); - кокс литейный; - известняк. Загрузка осуществляется через загрузочный люк, находящийся в верхней части шахты (высота от фурмы до завалочного окна составляет 2,5 м). Воздух для горения, с помощью воздуходувки, нагнетается в шахту через ряд выпускных сопел (“фурм”). Конструкцией вагранки предусмотрено два ряда фурм. Образующиеся при горении газы поднимаются по шахте и отдают тепло шихте перед тем, как выйти из печи через трубу вагранки. После достижения предварительно нагретой шихты зоны горения, вследствие высокой температуры, металлическая часть плавится, а загруженный кокс начинает гореть в присутствии кислорода. Расплавленный металл каплями стекает через коксовую колошу и собирается в зоне, называемой горном, которая находится ниже зоны горения. Все загрязнения улавливаются шлаком. Выпуск расплава и шлака осуществляется открытием соответствующих леток (шлаковой и металлической). При выпуске расплава из печи производится его модифицирование. По мере плавки металла и оседания уровня загруженных материалов, производится их догрузка. | П-ООС 17.02-02-2012. «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы в литейном производстве». Раздел 8.2.1.4, стр. 209 Раздел 8.2.1.5, стр. 210 | В целом технологический процесс соответствует НДТМ. В рассматриваемом НДТМ высота шахты должна составлять 4,9 м, для вагранок производительностью до 5 тонн/час. Однако, т.к. газ, согласно предусмотренной технологии, должен сгорать в зоне завалочного окна, то допускается применять уменьшенную высоту шахты. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Очистка ваграночных газов | Отходящие газы отбираются в конце шахты вагранки с помощью системы труб и установленного вентилятора. Дожигание газов осуществляется в шахте вагранки с помощью спонтанного возгорания, благодаря содержанию в них СО и высокой температуре. Газы воспламеняются при подаче воздуха в зону, расположенную выше верхнего уровня шихты. Форсунки для подачи воздуха размещены на двух уровнях. Для быстрого охлаждения газов и удаления из них твердых частиц используется искрогаситель (мокрый скруббер). Максимальная производительность вагранки: 1 т/час. Параметры выбросов на выходе из источника: - твердые частицы: 504,1 мг/м3; - углерод оксид: 5132,3 мг/м3; - сера диоксид: 315,3 мг/м3; - азота диоксид: 319,5 мг/м3. | П-ООС 17.02-02-2012. «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы в литейном производстве». Раздел 8.5.2, стр. 267-280 | В целом технологический процесс соответствует НДТМ. Однако для более эффективного очищения газов от твердых частиц следует дополнительно предусматривать установку рукавных фильтров, а для дожига СО – газовые горелки. Но с учетом малой производительности вагранки и ее конструктивных особенностей (малая высота шахты), применение данной газоочистки не представляется возможным. |
| Плавка чугуна в индукционной тигельной печи промышленной частоты ИЧТ-10/2,5-С3 (цех №5) | Загрузка шихты в плавильную печь осуществляется на зеркало расплавленного металла в следующем порядке: карбюризатор в количестве 75% от расчетного количества; лом стальной и чугунный покупной, возврат собственного производства. После закрытия крышки тигля печи, подается напряжение на индуктор печи. По мере расплавления шихты в печь догружается металлошихта. После расплавления шихты и нагрева расплава до температуры 1400-1440°С, в расплав добавляется необходимое количество ферросилиция, ферромарганца, оставшееся количество карбюризатора. Производится отбор проб на хим. анализ и доводка расплава (при необходимости). Ковш требуемой емкости, при помощи кран-балки, подается под выпускной желоб печи. Печь отключается, с металла снимается шлак и производится слив расплава в ковш, с проведением модифицирования на струю по ходу заполнения ковша. | П-ООС 17.02-02-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы в литейном производстве». Раздел 8.2.3 стр. 224-226. Справочный документ по наилучшим доступным технологиям обеспечения энергоэффективности (2009). раздел 3.1.8 стр. 152. | В целом технологический процесс соответствует НДТМ. Однако, согласно существующей технологии, для плавки металла используются печи промышленной частоты, тогда как НДТМ рассматривает использование печей со средней рабочей частотой, что позволяет значительно увеличить энергетический КПД плавки. Ввиду больших материальных затрат, рассматриваемая НДТМ технология применима только при установке новых печей. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | После каждой операции по загрузке шихты, добавок, удалению шлака, измерению температуры, отбору образцов тигель тщательно закрывается с помощью крышки. Для отслеживания износа огнеупорного материала используются следующие меры рабочего контроля: визуальный осмотр, физические измерения и программы инструментального контроля (датчики). |  |  |
| Плавка чугуна в среднечастотных индукционных тигельных печах EGP-3000S (цех №5) | Загрузка шихты в плавильную печь осуществляется в пустой тигель: карбюризатор в количестве 75% от расчетного количества; лом стальной и чугунный покупной, ВСП. После закрытия крышки тигля печи, подается напряжение на индуктор печи. По мере расплавления шихты в печь догружается металлошихта. После расплавления шихты и нагрева расплава до температуры 1400-1440°С, в расплав добавляется необходимое количество ферросилиция, ферромарганца, оставшееся количество карбюризатора. Производится отбор проб на хим.анализ и доводка расплава (при необходимости). Ковш требуемой емкости, при помощи кран-балки, подается под выпускной желоб печи. Печь отключается, с металла снимается шлак и производится слив расплава в ковш, с проведением модифицирования на струю по ходу заполнения ковша. После каждой операции по загрузке шихты, добавок, удалению шлака, измерению температуры, отбору образцов тигель тщательно закрывается с помощью крышки. Для отслеживания износа огнеупорного материала используются следующие меры рабочего контроля: визуальный осмотр, физические измерения и программы инструментального контроля (датчики). | П-ООС 17.02-02-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы в литейном производстве». Раздел 8.2.3 стр. 224-226. Справочный документ по наилучшим доступным технологиям обеспечения энергоэффективности (2009). раздел 3.1.8 стр. 152. | Технологический процесс соответствует НДТМ. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Плавка чугуна в среднечастотных индукционных печах ИТПЭ-0,4 (цех №3) | После загрузки шихтой (лом чугунный, стальной, ВСП) тигля, подают напряжение на индуктор и начинают плавку чугуна. По ходу плавки производят догрузку расчетного количества шихты в печь, добавляют карбюризатор. После расплавления в печи расчетного количества компонентов металлошихты, производят нагрев расплава чугуна до 1440-1450°С (контроль температуры осуществляется при помощи термопары погружения). Затем производят отбор проб чугуна на определение хим.состава. После получения результата анализа производят выпуск металла из печи, либо его доводку. Под выпускной желоб печи подают электромеханическую подвеску с заливочным ковшом. Печь обесточивают, производят выпуск металла из тигля печи в заливочный ковш с модифицированием на струю. После каждой операции по загрузке шихты и добавок, удалению шлака, измерению температуры, отбору образцов, тигель тщательно закрывается с помощью крышки. В течение всего времени плавки производят контроль износа огнеупорного материала (футеровки) печи. | П-ООС 17.02-02-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы в литейном производстве». Раздел 8.2.3 стр. 224-226. Справочный документ по наилучшим доступным технологиям обеспечения энергоэффективности (2009). раздел 3.1.8 стр. 152. | Технологический процесс соответствует НДТМ. |
| Удаление и очистка отходящих газов индукционных печей | Удаление дыма и пыли из рабочей зоны осуществляется посредством местной вытяжной вентиляции. Вытяжные зонты располагаются непосредственно над печью. Для удобства загрузки печи, скачивания шлака и слива металла, зонты снабжены поворотным устройством. Чтобы избежать множественных точек выброса, сбор выбросов от нескольких, рядом расположенных, источников выделения (печей) загрязняющих веществ, осуществляется в одну трубу с общей очисткой отходящих газов. Для очистки отходящих газов от пыли используются мокрые пылеуловители (скрубберы). Очистка от СО, NOх, SO2 - не предусмотрена. | П-ООС 17.02-02-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы в литейном производстве». Разделы 8.5.1.2 и 8.5.1.3 стр. 259-261, Раздел 8.5.4 стр. 284-288 | Технологический процесс в целом соответствует НДТМ. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Параметры выбросов на выходе из источников №№ 304, 341: - твердые частицы, мг/м3: 28,3; 46,0. - углерод оксид, мг/м3: 50,0; 82,5. - сера диоксид, мг/м3: 5,7; 34,3. - азота диоксид, мг/м3: 4,1; 12,3 |  |  |
| Приготовление формовочной смеси для формовочных линий (цеха №1 и №3) | Приготовление ЕФС (единой формовочной смеси) осуществляется на смесеприготовительных участках. В качестве связующей добавки используется глина. Вначале готовиться БУС (бентонито-угольная смесь): в механическую мешалку автоматически подается бентонит, уголь, ЭКР (крахмалит), вода, хлористый кальций. После тщательного перемешивания компонентов смесь поступает в смеситель. Затем осуществляется приготовление ЕФС: в бегуны (смесители), с вихревым элементом перемешивания, через дозаторы засыпается песок и возврат (регенерат), вливается БУС. Готовая смесь после перемешивания высыпается на ленточный конвейер и подается на участок формовки. Для исключения попадания в воздух рабочей зоны пыли бегуны (смесители) оснащены вытяжной системой. Для улавливания пыли используются мокрые системы очистки (скрубберы). Параметры выбросов на выходе из источников №№ 53, 130, 131, 132: - твердые частицы, мг/м3: 46,2; 48,1; 36,1; 48,0. | П-ООС 17.02-02-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы в литейном производстве». Раздел 8.3.2 стр. 234-236 Раздел 8.5.8.1 стр. 292-294 | В целом технологический процесс соответствует НДТМ. Однако, НДТМ рассматривает использование для приготовления формовочной смеси вакуумное перемешивание и охлаждение. Данная технология применима только в новых цехах, а также при технологических процессах, требующих охлаждения песка, с производительностью > 60 тонн песка в час. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Приготовление формовочной и стержневой смесей с использованием химических связующих в смесителях непрерывного действия (цеха №1 и №3) | Приготовление формовочной и стержневой смесей осуществляется непосредственно на формовочных и стержневых участках в смесителях непрерывного действия, путем дозированной подачи в смеситель соответствующих компонентов (песок, регенерат, смола и отвердитель). Для приготовления смесей используется максимально возможное количество регенерата (повторно используемого песка). Все используемые компоненты смеси проходят контроль качества в момент поступления на завод, а также в ходе их применения. Также тщательному контролю подлежит количество используемых связующих (смола и отвердитель). Дозирование связующих добавок осуществляется автоматически, с возможностью соответствующей корректировки, необходимой в ходе производственного процесса. | П-ООС 17.02-02-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы в литейном производстве». Раздел 8.3.3 стр. 236-240 | Технологический процесс соответствует НДТМ. Приготовление смесей непосредственно в местах их применения способствует уменьшению потерь смеси при ее транспортировке. Существующий контроль на всех стадиях производственного процесса позволяет минимизировать расход связующих. Повторное использование песка позволяет уменьшить образование отходов, подлежащих утилизации. |
| Изготовление форм на формовочных линиях (цех №1) | Изготовление полуформ осуществляется на формовочных участках. На вибростол устанавливают подмодельную плиту. Плиту обдувают сжатым воздухом от остатков смеси и наносят разделительное покрытие. На плиту устанавливают опоку, после чего засыпают формовочная смесь. Для предварительного уплотнения смеси используют встряхивающий стол. После чего досыпают смесь и производят окончательное уплотнение вручную пневмотрамбовками. Опоку со смесью (полуформа) снимают с подмодельной плиты и переворачивают на 180о. После нанесения противопригарного покрытия и установки стержней, форму собирают и устанавливают на литейный конвейер. | П-ООС 17.02-02-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы в литейном производстве». Раздел 6.5.4 стр. 52-53 | Технологический процесс соответствует НДТМ. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Изготовление форм на автоматических линиях (цех №3) | Изготовление полуформ осуществляется либо с помощью импульсной формовки (АЛИФ), либо с помощью импульсной формовки с последующей подпрессовкой (линия Хантер). Перед изготовлением полуформ подмодельную плиту, расположенную в формовочной машине, обдувают сжатым воздухом, для удаления остатков смеси. Затем наносят разделительное покрытие и устанавливают опоку. После заполнения опоки ЕФС, осуществляется уплотнение смеси. Опока снимается с подмодельной плиты, переворачивается и устанавливается на литейный конвейер для дальнейшей сборки и заливки. | П-ООС 17.02-02-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы в литейном производстве». Раздел 6.5.4 стр. 52-53 | Технологический процесс соответствует НДТМ. |
| Изготовление стержней с холодным отверждением (цеха №1 и №3) | Изготовление стержней осуществляется на стержневых участках по фуран-процессу, путем засыпки стержневой смеси, приготовленной в смесителях непрерывного действия, в стержневые ящики с дальнейшим ее уплотнение вручную и последующим отверждением на воздухе. После отвердевания ящики разбирают и вынимают стержни. На стержнях зачищают заусенцы, устраняют выявленные в ходе осмотра дефекты. Стержни помещают на металлическую плиту для дальнейшей транспортировки к месту сбора форм. Удаление пыли и ЛОС из рабочей зоны осуществляется посредством местной вытяжной вентиляции. Вытяжные панели располагаются непосредственно около зоны засыпки смеси в стержневые ящики. Выброс в атмосферный воздух осуществляется без предварительной очистки. Параметры выбросов на выходе из источника № 23: - твердые частицы, мг/м3: 14,8; - аммиак, мг/м3: 1,5; - формальдегид, мг/м3: 0,9. | П-ООС 17.02-02-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы в литейном производстве». Раздел 8.3.3 стр. 239-240 | Технологический процесс соответствует НДТМ. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Приготовление плакированной смеси (цех №3) | Песок подается в дозатор, где нагревается до определенной температуры (нагрев-псевдокипение). После нагрева подается в камеру смешивания, куда также подаются связующие: фенольная смола, раствор уропропина (отвердитель), стеорат кальция. Смесь подается на вибростол, где идет разрыхление смеси и отсев комков. Затем смесь попадает на сито для просеивания и после в охладитель. Для исключения попадания в воздух рабочей зоны вредных веществ установка для изготовления плакированной смеси на всех стадиях технологического процесса (нагрев песка, смешивание, просев) оснащена системой вытяжной вентиляции. Для улавливания пыли, вентустановка от нагрева песка (источник №121) оснащена сухим циклоном и н/с инерционным пылеуловителем, обеспечивающих уровень выбросов пыли менее 50 мг/м3. На остальных источниках (№122, №157), ввиду малой величины выброса загрязняющих веществ, очистка не предусмотрена. Параметры выбросов на выходе из ист. №№ 121, 122, 157: - твердые частицы, мг/м3: 31,7; 22,8; 24,3; - формальдегид, мг/м3: 1,0; 1,5; 1,2; - аммиак, мг/м3: 2,0; 2,5; 2,8. | П-ООС 17.02-02-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы в литейном производстве». Раздел 8.3.3 стр. 236-240 Раздел 8.5.1.3 стр. 259-261 | Технологический процесс соответствует НДТМ. |
| Изготовление оболочковых форм (цех №3) | Для изготовления форм используются формовочные автоматы. Принцип изготовления основан на нагреве, с помощью природного газа, металлических моделей, установленных в автоматах. Плакированная смесь засыпается в бункер-дозатор, откуда подается в автомат и насыпается сверху на нагретую модель. После чего смесь затвердевает, при этом на поверхности модели создается твердый поверхностный слой (оболочка). | П-ООС 17.02-02-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы в литейном производстве». Раздел 6.5.3 стр. 51-53 Раздел 8.3.3 стр. 236-239 | Технологический процесс соответствует НДТМ. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Не затвердевшая смесь при переворачивании модели удаляется и в дальнейшем используется повторно. После раскрытия автомата оболочка снимается с подмодельной плиты и отправляется на сборку. Удаление вредных веществ из рабочей зоны осуществляется посредством местной вытяжной вентиляции. Вытяжные панели располагаются непосредственно над формовочными автоматами. Выброс в атмосферный воздух осуществляется без предварительной очистки. Параметры выбросов на выходе из источника (№167): - твердые частицы: 10,3 мг/м3; - формальдегид: 1,2 мг/м3; - аммиак: 2,5 мг/м3; - углерод оксид: 20,0 мг/м3; - азота диоксид: 4,1 мг/м3; - серы диоксид: 5,7 мг/м3. |  |  |
| Изготовление стержней горячим отвердеванием (цех №3) | Для изготовления стержней используются стержневые автоматы. Принцип изготовления основан на нагреве, с помощью природного газа, металлической оснастки, установленной в автоматах. Плакированная смесь засыпается в бункер-дозатор, откуда подается в автомат и насыпается в оснастку. После небольшого промежутка времени смесь затвердевает. После раскрытия автомата стержни вынимают и после зачистки заусенцев комплектуют в ящики. Удаление вредных веществ из рабочей зоны осуществляется посредством местной вытяжной вентиляции. Вытяжные панели располагаются непосредственно над стержневыми автоматами. Выброс в атмосферный воздух осуществляется без предварительной очистки. | П-ООС 17.02-02-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы в литейном производстве». Раздел 6.5.6.3 стр. 60 Раздел 8.3.3 стр. 236-239 | Технологический процесс соответствует НДТМ. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Параметры выбросов на выходе из источника (№156): - твердые частицы: 17,5 мг/м3; - формальдегид: 0,9 мг/м3; - аммиак: 2,5 мг/м3; - углерод оксид: 17,5 мг/м3; - азота диоксид: 4,1 мг/м3; - серы диоксид: 2,9 мг/м3. |  |  |
| Нанесение на формы и стержни противопригарных покрытий (цеха №1 и №3) | Для создания огнеупорного слоя, а также с целью уменьшения усадки, эрозии и пригара металла, и упрощения дальнейших отделочных операций, на поверхности форм и стержней наносятся разделительные (противопригарные) покрытия. В качестве которых используются как составы на водной основе, так и самовысыхающие составы на спиртовой основе. Покрытия наносятся вручную кистью либо с помощью пневмораспылителя. | П-ООС 17.02-02-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы в литейном производстве». Раздел 6.5.6.3.3 стр. 61-62 | Технологический процесс соответствует НДТМ. |
| Заливка в постоянные литейные формы (кокиль) | В заливочный ковш вручную загружается необходимое количество модификаторов, после чего ковш подается мостовым краном к печи, где его наполняют металлом, далее ковш транспортируют к месту заливки. Для заливки используются постоянные чугунные кокиля, в которые заливается расплав под действием силы тяжести. Установка для свободного литья в кокиль представляет собой простую ручную стойку с ручной заливкой металла. Кокиль состоит из двух половинок (верха и низа), на которые перед их сбором и заливкой наносится два вида покрытий: - термостойкое, используемое для предотвращения чрезмерного нагрева кокиля; - антипригарное, применяется для исключения приваривания металла к кокилю. Покрытия наносятся на кокиль путем распыления. После застывания металла, кокиль раскрывают и извлекают отливку. | П-ООС 17.02-02-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы в литейном производстве». Раздел 6.6.2.1 стр. 73 Раздел 8.3.5 стр. 252-254 | Технологический процесс соответствует НДТМ. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Заливка форм металлом и их охлаждение | При заливке жидкого металла в формы применяются два типа ковшей: со сливным носком и чайникового типа. При использовании ковша со сливным носиком, чтобы предотвратить попадание шлака в литейную форму, перед заливкой формы производят скачивание шлака с поверхности металла. При заливке форм металлом, поток металла контролируется наклоном ковша, с помощью использования специального маховика. При использовании ковша чайникового типа огнеупорная перегородка, расположенная перед носком ковша, гарантирует, что металл будет подаваться из нижней части ковша, так что поток металла будет свободный от шлака. В этом случае расплавленный металл обычно будет чище, чем из ковша со сливным носком. В заливочный ковш вручную загружается необходимое количество модификаторов, после чего ковш подается мостовым краном к печи, где его наполняют металлом, далее ковш транспортируют к месту заливки. Залитые литейные формы передвигаются по конвейеру через охладительную галерею. Длина галереи определяет конечную температуру отливки в точке выбивки отливок из форм. Время охлаждения больших литейных форм составляет нескольких дней. Удаление вредных веществ из рабочей зоны осуществляется посредством местной вытяжной вентиляции. Вытяжные панели располагаются непосредственно вдоль заливочного конвейера или над ним. Выброс в атмосферный воздух осуществляется без предварительной очистки. Параметры выбросов на выходе из ист. №№ 192, 193, 304, 305: - твердые частицы, мг/м3: 12,2; 9,2; 28,3; 28,6; - углерод оксид, мг/м3: 80,0; 55,0; 50; 47,5; - азота диоксид, мг/м3: 6,2; 6,2; 4,1; 4,1. | П-ООС 17.02-02-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы в литейном производстве». Разделы 6.6.1.1, 6.6.1.2 стр. 70-72 | Технологический процесс соответствует НДТМ. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Выбивка отливок из форм | Опоки размещаются на вибрирующей решетке. В результате вибрации песок отделяется от отливки и опоки. Отливка и опока остаются на решетке, а песок просыпается через нее в подвальное помещение. Отливка транспортируется в зону остывания для дальнейшего охлаждения на открытом воздухе. Опоки возвращаются на формовочный участок. Выбивка отливок из форм осуществляется в огражденных (защитных) кожухах, что существенно снижает уровень шумов, а также препятствует поступлению в рабочую зону выбросов пыли. Для удаления запыленного воздуха используются вентиляционные панели, расположенные либо вверху защитного кожуха, либо на задней его части. Для улавливания пыли применяются мокрые циклоны. Параметры выбросов на выходе из источников №№ 1, 61, 88, 116, 151: - твердые частицы, мг/м3: 49,1; 45,2; 23,8; 47,9; 48,4. | П-ООС 17.02-02-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы в литейном производстве». Раздел 6.6.1.3 стр. 72 Раздел 8.5.1.3 стр. 259-261 Раздел 8.5.9.3 стр. 302 | Технологический процесс соответствует НДТМ. |
| Дробеструйная обработка отливок | Очистка отливок от остатков смеси (песка) осуществляется в дробеметных камерах при помощи стальной дроби. Отливки подвешиваются на монорельсовом транспортере и помещаются в дробеметную камеру. Большие отливки раскладывают на телегах, которые заезжают в камеру. Ускорение дроби осуществляется с помощью сжатого воздуха или лопатками турбины. Обработка выполняется в закрытой камере, с уплотненными дверями. Грубая пыль (песок и частички металла), которая образуется при обработке, собирается вместе с дробью. Дробь очищается магнитной сепарацией, разделяется и просеивается. Мелкая фракция удаляется при помощи системы вентиляции. | П-ООС 17.02-02-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы в литейном производстве». Раздел 6.7.2 стр. 70-71 Раздел 8.5.10 стр. 304-306 | Технологический процесс соответствует НДТМ. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Очистка воздуха осуществляется с использованием мокрых циклонов, либо сухих фильтров с циклоном в качества предварительной очистки. Уровень выбросов пыли составляет: - на установках с двухступенчатой системой очистки: циклон, фильтра (современного типа) - менее 20 и 2 мг/м3; - на установках с мокрой системой очистки или с фильтрами (с большим сроком эксплуатации) - менее 50 мг/м3. Параметры выбросов на выходе из источников №№24, 174: - твердые частицы, мг/м3: 46,1; 37,5. |  |  |
| Зачистка отливок | Для зачистки поверхностей отливок от заливов, пригаров, облоев и других выступов используются зачистные комплексы, подвесные наждаки, ручные шлифовальные пневматические машинки, обдирочно-шлифовальные станки. Выбросы пыли из рабочей зоны удаляются при помощи местных систем вентиляции, которые оснащены мокрой или сухой (циклоны, фильтра) системой очистки. Уровень выбросов пыли составляет менее 50 мг/м3. Параметры выбросов на выходе из источников №№28, 39, 108, 171: - твердые частицы, мг/м3: 48,1; 26,8; 47,1; 34,0. | П-ООС 17.02-02-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы в литейном производстве». Раздел 8.5.10 стр. 304-306 | Технологический процесс соответствует НДТМ. |
| Регенерация, переработка, повторное использование отработанного песка | Отработанный формовочный песок, образовавшийся при формовке с использованием ЕФС, после выбивки из форм на выбивных решетках, измельчается до первоначального состояния. С помощью магнитной сепарации из песка извлекаются частицы металла. Далее песок по системе ленточных конвейеров поступает в бункера-накопители, откуда подается в смесители для изготовления формовочной смеси. Количество возврата при изготовлении смеси составляет 90-95%. | П-ООС 17.02-02-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы в литейном производстве». Разделы 8.8.2, 8.8.3 стр. 329-332, раздел 8.5.1.3 стр. 259-261. | Технологический процесс соответствует НДТМ. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | При переработке формовочного и стержневого песка, отвердевающего в холодном состоянии, используется механический метод переработки. Формовочная и стержневая смесь (песок) отработанная, после выбивки ее из опоки на выбивной решетке, попадает в подвальное помещение, откуда по системе ленточных конвейеров подается в бункер. Через окно приемного бункера смесь поступает на валковую дробилку, где происходит размалывание комьев смеси. По системе ленточных конвейеров формовочная и стержневая смесь попадает на магнитную сепарацию, где происходит ее очистка от различных металлических включений. Далее формовочная и стержневая смесь по ленточным конвейерам поступает в бункер-накопитель. Откуда подается в дробилку-оттирку, где песок измельчается до первоначального состояния. Системой пневматической транспортировки смеси по трубам песок поступает в промежуточный резервуар, из которого песок поступает в загрузочный нагревательно-охладительный просеиватель, где происходит отделение мелких частиц. Очищенный песок пневмотранспортом подается в бункер накопитель готового регенерата для дальнейшего использования при приготовлении смесей. Количество возврата при изготовлении смеси составляет 90%. Для определения пригодности отработанной смеси для дальнейшего использования, периодически проводят ее оценку (испытания), на соответствие установленным требованиям. Отбор проб и проведение исследований осуществляется аккредитованной, в установленном порядке, центральной заводской лабораторией, которая обеспечена необходимыми средствами измерения и измерительным оборудованием, сертифицированными методиками исследований, и квалифицированным персоналом. | П-ООС 17.11-01-2012. «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для переработки отходов». Раздел 4.1.1.2, стр. 291, Раздел 4.1.1.5, стр. 299, Раздел 4.5.3.3, стр. 437. | Технологический процесс соответствует НДТМ. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Процесс извлечения металлических включений из отработанной смеси (магнитная сепарация) включает: - 1-ю ступень очистки - с помощью магнитного барабанного сепаратора; - 2-ю ступень очистки - с помощью магнитного сепаратора, установленного в продольном направлении над конвейерной лентой. Для исключения попадания в воздух рабочей зоны пыли технологическое оборудование оснащено вентсистемами. Очистка отходящего воздуха от пыли осуществляется с использованием мокрых систем очистки (уровень выбросов пыли – 40-50 мг/м3) или фильтров современного типа (уровень выбросов пыли - менее 2 мг/м3). |  |  |
| Повторное использование металлоотходов | В процессе изготовления литьевых изделий из чугуна, на предприятии образуются металлоотходы (отбракованные отливки, литниковая система, питатели и т.д.). Также металлоотходы образуются в процессе эксплуатации и ремонта оборудования, инструмента, оснастки (списание, демонтаж), растаривания сырья и материалов, металлообработки и т.д. По мере образования металлоотходы собираются в раздельную тару, в зависимости от их вида и дальнейшего движения (использование в собственном производстве либо передача на использование другим организациям). Тара для сбора отходов подлежит обязательной маркировке. После сбора отходы направляются на копровой участок цеха шихтовых и формовочных материалов, где осуществляется их сортировка, очистка, разделка (измельчение), и контроль на соответствие установленных требований. Далее отходы направляются на временное хранение до подачи их на плавку для повторного использования в качестве металлошихты. | П-ООС 17.02-02-2012. «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы в литейном производстве». Разделы 8.1.4, 8.1.5 стр. 203-205. П-ООС 17.11-01-2012. «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для переработки отходов». Раздел 4.1.1.2, стр. 291, раздел 4.1.1.3, стр. 294, раздел 4.1.1.5, стр. 299. | Технологический процесс соответствует НДТМ. Маркировка тары для сбора отходов позволяет исключить смешивание отходов и облегчить их дальнейшую переработку. Наличие системы входного контроля при приеме отходов позволяет предотвратить прием неподходящих для переработки отходов. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кроме собственных отходов предприятие использует металлоотходы, поступающие от других организаций, в связи с чем цех плавки и специальных способов литья зарегистрирован в реестре объектов по использованию отходов. Поступающие на предприятие металлоотходы проходят входной контроль при приеме отходов (до передачи их в места хранения), а также внутренний контроль при поступлении из мест хранения на плавку. Отбор проб и проведение исследований осуществляется аккредитованной, в установленном порядке, центральной заводской лабораторией, которая обеспечена необходимыми средствами измерения и измерительным оборудованием, сертифицированными методиками исследований, и квалифицированным персоналом. |  |  |
| Предотвращение образования сточных вод | Для предотвращения образования сточных вод на предприятии используются системы оборотного и повторного водоснабжения. Система оборотного водоснабжения предназначена для охлаждения индуктора индукционных печей, подпитка системы осуществляется технической водой. Образующиеся на территории поверхностные дождевые и талые воды через систему ливневой канализации отводятся на очистные сооружения предприятия (пруды-отстойники). После очистки подаются на производственные нужды предприятия – на пылеулавливающие установки. Образующиеся в технологических процессах сточные воды отводятся через шламовые поля на очистные сооружения и после очистки повторно подаются на производственные нужды. | П-ООС 17.02-02-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы в литейном производстве». Разделы 8.6.1, 8.6.2 стр. 308-311. | Технологический процесс соответствует НДТМ. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Очистка производственных сточных вод и отходящих газов | В организации применена раздельная система водоотведения. Хозяйственно-бытовые стоки отводятся в городскую систему канализации (по договору с ГП «Гомельводоканал»), где и производится в дальнейшем их очистка на городских очистных сооружениях. Для перекачки стоков на предприятии используется канализационная насосная станция. Станция имеет два отсека, в одном из которых расположен приемный резервуар, а в другом – насосное отделение. Концентрация загрязняющих веществ в сточных водах перед сбросом в городской трубопровод хозяйственно-бытовой канализации составляет: – азот аммонийный – 3,23 мг/дм3; – алюминий – 0,050 мг/дм3; – железо – 0,438 мг/дм3; – нефтепродукты – 0,172 мг/дм3; – сульфат-ион – 19,97 мг/дм3; – сухой остаток – 368,25 мг/дм3; – фосфат-ион – 1,01 мг/дм3; – хлорид-ион – 15,6 мг/дм3; – цинк – 0,038 мг/дм3; – АПАВ (СПАВ) – 0,153 мг/дм3. Образующиеся на территории поверхностные дождевые и талые воды через систему ливневой канализации отводятся на очистные сооружения предприятия, представленные в виде двухсекционного пруда-отстойника с распределительной камерой. Далее очищенные сточные воды насосной станцией подаются на производственные нужды предприятия – на пылеулавливающие установки. После использования вода через шламовые поля поступает на очистные сооружения и после очистки повторно подается на производственные нужды. Избыток поверхностных вод сливается в сети дождевой канализации КАУП «ГорСАП». | Reference Document for Common Waste Water and Waste Gas Treatment /Management System in the Chemical Sector (очистка сточных вод и отходящих газов) Разделы 3.3.2.3.6.1, 3.3.2.3.6.2 стр. 301-304, разделы 3.5.1.4.2 и 3.5.1.4.3 стр. 420-428, разделы 3.5.1.4.5 и 3.5.1.4.6 стр. 437-452 | Технологический процесс соответствует НДТМ. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | В процессе осуществления предприятием производственной деятельности в атмосферный воздух выбрасывается 49 загрязняющих веществ (20 твердых и 29 газообразных) от 119 стационарных источников выбросов, 26 из которых оборудованы газоочистными установками от твердых частиц. Для очистки выбросов твердых частиц в атмосферный воздух на предприятии используются следующие газоочистные установки: - пылеосадочные камеры: используются для предварительной очистки от пыли, эффективность очистки до 60%; - сухие циклоны: применяются как в одиночном исполнении -для предварительной очистки (1-я ступень), эффективность очистки 80-85%, так и в групповом исполнении – как отдельная установка, эффективность очистки 80-95%; - влажные циклоны (мокрая очистка): используются как отдельная газоочистная установка, эффективность очистки 80-95%, так и в виде второй ступени очистки, устанавливаемой после сухого циклона или пылеосадочной камеры, эффективность очистки до 80-99%; - фильтра тканевые: применяются как в виде отдельной установки, так и в виде второй ступени очистки, устанавливаемой после сухого циклона или пылеосадочной камеры, эффективность очистки до 99%. Технологические процессы, сопровождающиеся выделением оксидов азота, углерода оксида, диоксида серы, а также ЛОС не оснащены газоочистным оборудованием. |  |  |
| Системы охлаждения промышленные | Для охлаждения индукторов плавильных печей используется вода, для охлаждения которой на предприятии предусмотрена оборотная система водоснабжения. Нагретая, после прохождения по перегреваемым элементам плавильных печей, вода насосами подается на охлаждение и далее повторно используется, образуя тем самым замкнутую систему водоснабжения. | Reference Document on the application of the Best Available Techniques to Industrial Cooling System (системы охлаждения промышленные) Раздел 3.2 стр. 65, | Технологический процесс соответствует НДТМ. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | В качестве охлаждающего аппарата в системе оборотного водоснабжения используется 4-х секционная градирня форсуночного типа. Площадь нагрева каждой секции 82 м2. Скорость движения воды – 2,0 м/с. Для предотвращения образования накипи, в системе оборотного водоснабжения используется техническая вода (мягкая). Для подпитки оборотной системы водоснабжения используется техническая вода трубопровода ГП «Гомельводоканал». | Раздел 3.3, стр. 71, Раздел 4.2.1, стр. 121, Раздел 4.2.2, стр.124, Раздел 4.9, стр. 136. Справочный документ по наилучшим доступным технологиям обеспечения энергоэффективности (2009) Раздел 3.2.6 стр. 166-168, раздел 3.3.3 стр. 198. |  |
| Эффективное использование энергии | Тепловая энергия для нужд горячего водоснабжения предприятия вырабатывается котельной, в которой установлено два водогрейных котла типа КВ-П-0,3-95, работающих поочередно. В качестве топлива используется биомасса (дрова). Мощность одного котла составляет 0,3 МВт (300 кВт). Нагретая в котле вода поступает в водо-водяные пластинчатые теплообменники, где передает тепло хозяйственно-питьевой воде, подающейся на помывку работников предприятия. После каждой операции загрузки топлива, дверцы котла тщательно закрываются, чтобы исключить потери тепла. Для поддержания нужной температуры нагретой воды и исключения потерь тепла при ее хранении в баках ГВС, и транспортировке в подразделения-потребители, используется теплоизоляция. Для своевременного обнаружения и устранения потерь тепла на предприятии проводятся регулярное техническое обслуживание и обследование систем, согласно разработанных и утвержденных графиков. Также в ходе технического обслуживания котлов проводится очистка теплообменников от образовавшейся накипи. | Справочный документ по наилучшим доступным технологиям обеспечения энергоэффективности (2009) Раздел 3.1.5 стр. 148, раздел 3.1.7 стр. 151, раздел 3.1.8 стр. 152, раздел 3.2.6 стр. 166, раздел 3.3.1 стр. 187, раздел 3.3.1.1 стр. 190 | В целом технологический процесс соответствует НДТМ. Использование в качестве топлива биомассы (дров) обусловлено государственной политикой по переходу на местные виды топлива. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Мониторинг | На ОАО «ГЛЗ «ЦЕНТРОЛИТ» осуществляется мониторинг за: - качеством и безопасностью приобретаемых сырья, материалов; - соблюдением установленного порядка складирования и хранения сырья и материалов; - соблюдением технологических процессов; - соблюдением требований, предъявляемых к эксплуатации и техническому обслуживанию технологического оборудования; - обращением с опасными веществами; - обращением с отходами производства; - выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов, в том числе в рамках локального мониторинга и в период НМУ; - выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух от мобильных источников выбросов; - качеством атмосферного воздуха в санитарно-защитной зоне предприятия, в том числе в период НМУ; - загрязнением земель (почв) в районе расположения источников их загрязнения (в рамках локального мониторинга). Мониторинг проводится в соответствии с разработанными и утвержденными на предприятии планами (графиками) контроля. Для проведения мониторинга используется только поверенное или калиброванное оборудование. Результаты мониторинга анализируются и оформляются в установленном порядке. | Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on the General Principles of Monitoring (Общие принципы мониторинга) | Технологический процесс соответствует НДТМ. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Система менеджмента окружающей среды | На ОАО «ГЛЗ «ЦЕНТРОЛИТ» внедрена и функционирует система менеджмента окружающей среды (далее – СМОС) в соответствии с требованиями СТБ ISO 14001-2017, имеется сертификат соответствия установленного образца. В организации определены внешние и внутренние факторы, требования и ожидания заинтересованных сторон, которые имеют отношение к СМОС. Определена организационно - функциональная структура СМОС организации, в которой указаны подразделения, специалисты и участки, задействованные в СМОС и их взаимосвязь. Для поддержания действующей системы в рабочем состоянии и постоянного ее улучшения разработаны необходимые процедуры, процессы, которые содержатся в документированной информации (стандартах предприятия, инструкциях и т.д.). Высшим руководством организации определена Политика в области охраны окружающей среды, которая отражает обязательства по постоянному улучшению состояния окружающей среды, предотвращению ее загрязнения, соблюдению требований природоохранного законодательства. Документально оформленная политика подписывается руководителем организации и размещается в общедоступных местах (в приемной организации, на информационных стендах структурных подразделений) для ознакомления всеми работниками предприятия и другими заинтересованными лицами. Ответственность, функции и полномочия должностных лиц определены в приказах, должностных инструкциях, матрицах распределения ответственности СМОС. В организации разработаны, документированы и осуществляются процессы по определению рисков и возможностей, идентификации аспектов в области окружающей среды и определении их значимости. | П-ООС 17.02-02-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы в литейном производстве». Раздел 8.12 стр. 366 Раздел 9.1.6 стр. 370 | Технологический процесс соответствует НДТМ. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | На основании перечней аспектов структурных подразделений разрабатывается реестр значимых аспектов в области ООС. На основе выявленных рисков и значимых аспектов в области ООС разрабатываются цели в области СМОС, которые согласованы с политикой в области ООС. Для достижения установленных целей в организации ежегодно разрабатывается Программа СМОС, которая устанавливает: перечень мероприятий, которые необходимо провести; ответственных исполнителей; сроки выполнения; средства (ресурсы), необходимые для реализации мероприятий. Высшее руководство Общества устанавливает посредством закрепления в положениях и должностных инструкциях необходимую компетентность персонала, а также утверждает штатное расписание подразделений организации, в котором определена необходимость наличия компетентного персонала. Ежегодно определяется потребность проведения специальной подготовки персонала (обучение, переподготовка, повышение квалификации), которое может проводится непосредственно в организации или на базе специальных учебных комбинатов. Общество обеспечивает осведомленность персонала по вопросам СМОС и ООС путем: размещения соответствующей информации на информационных стендах, ознакомления под роспись, проведения инструктажей и обучения. В Обществе установлена процедура реагирования на аварийные ситуации, которые могут оказать вредное воздействие на окружающую среду. В целях совершенствования системы предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций в подразделениях планируется проведение противоаварийных тренировок. В целях оперативной работы по предупреждению аварийных ситуаций, проводится расследование причин аварий по каждому факту их возникновения, с дальнейшей разработкой корректирующих действий. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | В Обществе установлены, внедрены и поддерживаются процедуры: - мониторинга и измерений основных характеристик тех операций, которые оказывают воздействия на окружающую среду. Документированная информация по проведению мониторинга сохраняется в порядке, установленном в стандартах предприятия; - по выявлению несоответствий, установлению и устранению причин их возникновения, разработке корректирующих действий. С целью обеспечения пригодности, адекватности и результативности СМОС, возможности ее улучшения, своевременного выявления несоответствий и принятии мер по их устранению, в Обществе ежегодно проводятся: - внутренние аудиты (проверки), согласно разработанных и утвержденных планов. Для проведения аудитов в Обществе определена группа аудиторов из числа квалифицированных специалистов, которые прошли соответствующее обучение; - анализ СМОС и оценка экологической результативности - высшим руководством Общества; - внешние аудиты - органом по сертификации. |  |  |